第二部分  通用技术（共50分）

一、选择题(本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

第1题图

1．如图所示为某公司开发的物流无人车。小车能自动寻找目的地，避让行人、车辆，乘电梯、叫门，实现真正意义上的智能化送货。下列说法中，不合理的是

A．无人车的应用体现了技术具有解放人的作用

B．无人车能避让行人、车辆，体现了技术的两面性

C．无人车的设计涉及到物联网、云计算、AI等最新科技领域知识，体现技术的综合性

D．无人车实现智能化送货体现了技术的创新性

第2题图

2．如图所示是一款指套式切割刀，使用时只需往手指上一套，用顶部的陶瓷尖头，往需要切割的位置划即可。从人机关系的角度分析，下列关于切割刀的说法中不合理的是

A．往手指上一套即可操作使用，体现了高效目标

B．陶瓷尖头并非刀片，使用不当也不会轻易割伤皮肤,体现了安全目标

C．手指插孔内部从宽渐窄的设计，能适合不同粗细的手指，满足了特殊人群的需要

D．指套有多种颜色可以选择，考虑了人的心理需求

第3题图

3．如图所示是一款指甲修剪器，通过360°的旋转式修剪，在高速转动下将指甲化作粉末。下列对指甲修剪器的设计分析和评价中，不合理的是

A．可以快速修剪指甲，主要考虑了人的因素

B．内置收纳指甲屑的小“垃圾箱”，防止指甲粉末散落，主要考虑了环境的因素

C．可以将指甲修饰成圆润、平滑、尖尖等造型，符合设计的美观原则

D．使用USB数据线即可连接充电，体现设计的技术规范原则

4．从结构稳固性的角度分析，下列关于公园坐凳（坐凳靠背下方的凳腿与地面之间皆采用刚连接）的设计方案中，最合理的是

A                   B                   C                   D

第5题图

5．如图所示是餐厨垃圾处理的流程示意图，以下关于该流程的说法中不正确的是

A．餐厨垃圾处理完成后，可获得有机肥、生物柴油、沼气等多种有价值的产品

B．高温处理和固液分离可以分成两个环节

C．酯化反应必须在生物发酵完成后才可以进行

D．臭氧发酵与酯化反应属于并行环节

小明在通用技术实践课上利用5mm厚的钢板制作如图所示的零件，请完成第6-7题。

第6-7题图

6．图中漏标的尺寸共有

A． 1处      B．2处     C． 3处     D．4处

7．加工该零件时，下列说法中合理的是

A．划线时必须一次划成

B．可以使用半圆锉来加工零件上的圆弧

C．为避免手沾到润滑油，钻孔时可以戴手套

D．需要用到划针、划规、钢丝锯、平锉等工具

第8题图

销轴

斜拉杆

横杆

立柱

8．如图所示是一款投影仪三脚支架。正常使用时，下列关于支架各部分受力类型的分析中，不正确的是

A．立柱受压

B．横杆受拉

C．销轴受剪切

D．斜拉杆受拉

9．下列关于系统基本特性的说法中,错误的是

A．整体性与相关性都有体现要素对整体的影响

B．电脑中的CPU风扇转速随CPU温度变化而变化，体现了系统的动态性

C．家用电冰箱不能紧贴墙壁放置，应该与墙壁保持一定的距离，体现了系统的环境适应性

D．钟表用来指示时间和计时，体现了系统的整体性

第10题图

10．如图所示是汽车的EPS电子辅助转向系统。其工作原理：电子控制单元ECU根据转矩传感器检测到的转矩电压信号、转动方向和车速信号等，向电动机发出指令，使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩，从而产生辅助动力。下列关于该控制系统的说法中，正确的是

A．转矩传感器检测到的信号参与反馈

B．车速信号不属于输入量

C．控制量是转向助力转矩

D．被控对象是电动机

11．【加试题】下列关于两种类型的多用电表的操作中，不正确的是

A．使用指针式多用电表的直流电压挡检测电容器的耐压值

B．使用数字式多用电表欧姆挡测量电阻阻值时,不需要欧姆调零

C．测量电流时，需将电表串联到被测电路中

D．为提高测量精度，测量光敏电阻的暗阻与亮阻时需选择合适的倍率或量程

第12题图

12．【加试题】如图所示的光控灯电路，电流表A1和A2的读数分别为0.5mA和10mA，已知三极管V1的电流放大倍数是100。此时V1的工作状态是

A．饱和

B．放大

C．截止

D．无法判断

第13题图

13．【加试题】如图所示的简单组合逻辑电路。下列判断中，正确的是

A．A=1、B=0时，Y1=1

B．A=0、B=1时，Y3=1

C．A=1、B=1时，Y1=1

D．只要A、B输入相同，Y2=1

二、非选择题(本大题共4小题，第14小题6分，第15小题9分，第16小题3分，第17小题6分，共24分)

第14题图

14．如图所示为太阳能热水器水位控制系统的结构示意图。当水箱水位低于最低水位时，由控制器打开电磁阀，水箱进水；当水位上升到最高水位时，控制器关闭电磁阀，停止进水。

（1）该控制系统的控制手段和控制方式分别属于  ▲  和  ▲

(在A．人工控制；B．自动控制；C．开环控制；D．闭环控制中选择合适的选项，将序号填写在“  ▲  ”处)；

（2）若太阳能热水器处于低水位时仍不上水，有可能的原因是  ▲  和  ▲  (在A．手阀1被关上了；B．手阀2被关上了；C．控制器出现故障；D．混水阀没有关上中选择合适的选项，将序号填写在“   ▲  ”处)；

（3）下列属于影响水位控制系统控制精度优化的因素是___▲___和___▲__ (在A．调整水位探头的测量精度；B．定期检查系统运行状况；C．调整电加热器功率；D．电网中电压的波动中选择合适的选项，将序号填写在“   ▲  ”处)。

15．如图1所示是一款自行车助力装置，此装置可以借助摩擦作用给如图2所示自行车提供电动助力。请设计一个连接件，将此装置安装到如图2所示自行车座杆上。已知助力装置上留有三个M5的安装孔，座杆为铝合金空心管，直径为30mm。

第15题图1

第15题图2

马达摩擦层

M5的安装孔

连接件的设计要求如下：

A．能让助力装置方便地调节角度，让马达摩擦层与轮胎贴合；

B．连接件安装方便，与座杆连接可靠；

C．不允许在自行车和助力装置上钻孔，开槽；

D．连接件主材为铝管和铝板，辅助材料自选。

请根据描述和设计要求完成以下任务：

（1）画出连接件的设计草图，必要时可用文字说明；

（2）在设计草图上标出连接件的主要尺寸；

（3）连接件与助力装置的连接可以采用  ▲  （在下列选项中选择合适的一项，将序号填写在“  ▲  ”处）；

A             B             C               D

（4）连接件安装完毕后，对自行车进行助力骑行试验，以检验连接件是否达到设计要求。下列选项中，不属于该试验的目的的是  ▲  （在A．连接件与自行车座杆连接是否可靠；B．检测助力装置是否有质量问题；C．自行车在骑行时连接件与助力装置连接是否牢固中选择合适的选项，将序号填写在“  ▲  ”处）。

第16题图

16．【加试题】请补全三视图中所缺的三条图线（超过三条图线倒扣分）。

17．【加试题】如图1所示是小明设计的报警电路，环境光线较强时报警。如表所示是555集成芯片的功能表。请完成以下任务：

第17题图1

第17题表

（1）扬声器报警时，三极管V1 的状态是  ▲  (在A．饱和；B．截止中选择合适的选项，将序号填入“  ▲  ”处）；

（2）环境光线很暗时，IC2的3脚输出  ▲  （在A．高电平；B．低电平中选择合适的选项， 将序号填入“  ▲  ”处）；

（3）要在更暗的光线下报警，应该  ▲  (在A．增大R2；B．减小R2中选择合适的选项，将序号填入“  ▲  ”处）；

（4）小明调试时发现扬声器始终不报警，产生该问题的原因不可能是  ▲   （在A．R1断路；B．R3断路；C．C 2短路中选择合适的选项， 将序号填入“  ▲  ”处）；

第17题图2

（5）系统工作一段时间后，三极管V1损坏，小明准备用手头仅有的PNP型三极管替换，并增加扬声器发出声音的同时LED可以发光报警的功能。请在图2虚线框中选择合适的端子连接补全电路。

命题：诸暨中学　湖州中学（审校）　审核：杭州学军中学

2018学年第一学期浙江省名校协作体高三年级技术学科

第二部分通用技术参考答案

首命题：诸暨中学　次命题：湖州中学　审核：杭州学军中学

一、选择题(本大题共13小题，每小题2分，共26分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | C | D | C | B | B | D | D | C | A | A | D |

二、非选择题(本大题共4小题，第14小题6分，第15小题9分，第16小题3分，第17小题6分，共24分)

14.每空1分（1）B D（顺序不可颠倒）　　（2）A C（顺序可颠倒）

（3）A B（顺序可颠倒）

15．

（1）共4分：

助力器可以调节角度给1分；

连接件安装调节便捷给1分；

不允许在自行车和助力器上钻孔和开槽，应有用于与座杆连接的抱箍状结构（也可用其它）给1分；

连接件连接可靠给1分；

其他酌情给分，不超过4分。

（2）共2分标注抱箍内径，助力装置安装孔径等，每处合理给1分

（3）A——1分

（4）B——1分

16．请补全三视图中所缺的三条图线 ——每条线各1分，超过三条图线倒扣分

17.(1)B——1分

(2)B——1分

(3)A——1分

(4)B——1分

(5)各个虚线框中全部连线正确可得1分，共两个框共2分。